PORTAMATRICULAS ADAPTABLE HONDA CBR600RR 07’-08’

LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO HONDA CBR600RR 07’-08’

REF:4453N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Desmontar el portamatriculas original (Para facilitar la operación es aconsejable desmontar en primer lugar la base sillin trasera y la delantera. A continuación sacar el colin) .

- Previo al montaje de los laterales(8) pasar las bridas de plástico para fijar la instalación eléctrica por los agujeros(6).

- Montar los soportes laterales usando los tornillos allen M6x10 en la posición 4 y M6X20 en la posición 3. Los intermitentes deben montarse en la posición 5.

- Montar a continuación el soporte central(9) usando los tornillos M6x10 (2) y las tuercas M6(1). Ajustar los laterales mediante la regulación que ofrece el conjunto y apretar.

- Finalmente montar el piloto trasero( 7) y fijar los cables con las bridas de plástico.

#### INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- Dismount the original license support (in order to make easy the assembling process we recommend to dismount the front and rear seat base. Next, take off the back cowl).

- Before mounting the side parts of the license bracket (8) place the briddles to tight, afterwards, the electrical installation throught the holes (6).

- Mount the side parts of the license bracket using the allen fasteners M6x10 (2)  on position 4 and M6x20 on position 3. The turn signals must be mounted on position 5.

- Afterwards, tighten the central support (9) using the M6x10 (2) and the M6 nuts (1). Adjuts these side parts through the regulation that the set offers and tighten it.

- Finally, mount the back light (7) and tight the cables with the plastic bridles.

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the license support:

| POSICIÓN | DENOMINACIÓN |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuercas M6 DIN6923 c/blanco | White M6 DIN6923 nuts | 2 |
| 2-4 | Tornillos M6X10 DIN1001 c/blanco | M6x10 DIN1001 fasteners | 4 |
| 3 | Tornillos M6X20 DIN1001 c/blanco | M6x20 DIN1001 fasteners | 2 |
| 6 | Bridas de plástico | Plastic bridles | 5 |
| 7 | Piloto trasero | Back light | 1 |
| 8-9 | Soportes portamatriculas | Supports | 3 |